Приложение 2

Техническая спецификация

| № | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Анализатор флуоресцентный | ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма тенге |
| 2 |  | Анализатор предназначен для проведения диагностических исследований цельной крови, плазмы и мочи пациентов на следующие маркеры: Troponin I – высокочувствительный кардиологический тропонин I; BNP - мозговой натрийуретический пептид; NT-pro BNP - N-терминальный фрагмент BNP; D-Dimer – Д-Димер; Myoglobin – миоглобин; CK-MB –креатинкиназа MB; NGAL - нейтрофильный желатиназа-ассоциированный липокалин, PLGF - плацентарный фактор роста; 10 классов наркотических веществ - APAP, AMP, mAMP, BAR, BZO, COC, MTD, OPI, PCP, THC, TCA. • диагностика острого инфаркта миокарда; • диагностика и оценка риска ишемической болезни сердца; • исследование пациентов с подозрениями на синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания; • диагностика тромбоэмболии и тромбоза глубоких вен; • исследование при стратификации риска пациентов с острым коронарным синдромом; • ранняя диагностика острого повреждения почек; • ранняя диагностики пре-эклампсии. Особенности: • требует малое количество образца крови для исследования, не требует пробоподготовки (цельная кровь, плазма); • использует встроенный термопринтер для распечатки результатов анализа; • имеет трехуровневый контроль качества (внутренний и внешний), имеет память не менее 750 анализов; • может работать в автономном режиме благодаря возможности установки 4 батарей типа AA; • не имеет сменных деталей (электродов, мембран и т.п.); • не требует дополнительных расходных материалов, кроме диагностических тест панелей; Физические параметры: Размер не более: 22,5 x 19 x 7 см (Д х Ш х В) Вес не более: 0,7 кг без батарей Электрические характеристики: 6 В пост, тока при 1 А - питание от 4 батарей типа AA или преобразователя мощности Кнопочная клавиатура: Цифровая клавиатура с кнопками специальных функций (всего 22)(наличие) Источник света: Детектор Лазерный диод: - <1 милливатт Силиконовый фотодиод Объем памяти: Не менее 32 модулей для реагентов Не менее 200 результатов проб контроля качества Не менее 200 модулей для проб контроля качества Не менее 70 результатов панели контроля качества Не менее 4 модулей для панели контроля качества Не менее 250 результатов смешанных тестов Не менее 600 кодов пользователей Прочие характеристики: Наличие порта RS-232 для подключения к компьютеру Встроенный термопринтер ЖК-дисплей Возможности: Определять одним тестом сразу несколько кардиологических маркеров и других веществ: 1.Иммунологический тест на определение креатинкиназы МВ, Тропонина I, Миоглобина 2.Иммунологический тест на определение креатинкиназы МВ, Тропонина I, Миоглобина, натрийуретического пропептида Б- типа, Д-Димера; 3.Иммунологический тест на определение уровня MB-фракции креатинин фосфокиназы (КФК), натрийуретического пептида B-типа (БНП) и Тропонина (ТнI); 4.Иммунологический анализ для количественного определения NT-proBNP 5.Иммунологический тест на определение Д-Димеров и контрольных материалов. 6.Иммунологический тест на определение натрийуретического пропептида и контрольных материалов 7.Иммунологический анализ для количественного определения нейтрофильного желатиназо-ассоциированного липокаина 8. Иммунологический тест на обнаружение наркотиков и/или основных метаболитов APAP, AMP, mAMP, BAR, BZO, COC, MTD, OPI, PCP, THC, TCA. Документация: Инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках. Сборка и инсталляция: Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте (медицинское учреждение). Обучение:Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для врачебного персонала по эксплуатации аппарата. Гарантийный срок:12 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию. Срок поставки: 15 дней с момента заключение договора | шт | 1 | 3000000 | 3000000 |

В указанную стоимость входит доставка, установка оборудования, инструктаж специалиста по работе на данном оборудовании.

Гарантийный период 12 месяцев от даты монтажа.

Срок поставки от 20 до 60 календарных дней с момента заключения договора.